# Cache coherency

Context:

Fiecare core al procesorului are o memorie cache personala (L1 si L2). In acest cache personal, fiecare core copiaza din memoria main cache line-uri.

De obicei, mai multe core-uri copiaza aceleasi cache line-uri din memoria main.

EX: Core 1, 2, 3 pot sa copieze din memoria main CACHE LINE-UL 1

Core 4, 5, 8 pot sa copieze din memoria main CACHE LINE-UL 2

Putem sa ne referim la memoria personala cache a fiecarui core drept: copie personala

Putem sa ne referim la cache line-ul din memoria main din care copiaza fiecare core drept: memorie globala

Memoria L3 cache este impartita de toate core-urile.

Daca nu ar exista “cache coherency”, un core ar putea sa faca o modificare intr-un cache personal, iar celelalte core-uri care copiaza acelasi cache line cu core-ul de mai devreme sa nu faca aceeasi modificare, astfel s-ar ajunge la erori.

Ce este? (Cache coherency)

Cache coherency este un protocol hardware care se asigura ca toate copiile cache  folosite de diferite core-uri sunt consistente intre ele si updatate cand un core schimba ceva in memoria locala copiata, astfel si celelalte core-uri care copiaza cache line-ul din memoria main sa faca aceeasi schimbare.

Cerinte pentru Cache Coherency

Write propagation – Schimbarile in orice cache personal al core-urilor trebuie transmise si celelaltor core-uri care copiaza linia de cache main.

Transaction Serialization – Citirile/Scrierile intr-o singura locatie de memorie trebuie sa fie vazuta de toate procesoarele(core-uri, sunt numite si procesoare) in aceeasi ordine

Protocoale Coherence

1. Snooping – Snoopingul este un proces in care fiecare cache al core-urilor are un "cache controller" care isi monitorizeaza cache line-ul de pe care a copiat.

Cache controllere monitorizeaza accesele in locatia de memorie respectiva (adica daca un alt core acceseaza memoria) si, in functie de ce se intampla mai departe cu cache line-ul respectiv dupa ce este accesat de un alt core, folosesc unul dintre aceste protocoale:

Write – Invalidate – Cand este observata o operatie de “write” in cache line-ul din care copiaza core-urile, cache controller-ul isi invalideaza propria copie, fapt care il obliga sa citeasca iar cache line-ul main, dar acum il citeste cu noua valoarea.

Write – Update – Cand este observata o operatie de “write” in cache line-ul din care copiaza un core, cache controller-ul isi updateaza copia de memorie cu noua data.

2. MESI – Fiecare cache line(din memoria main) are una din cele 4 stari:

Modified (M) – Cache line-ul asta este prezent doar in core-ul care il acceseaza si este DIRTY – insemnand ca a fost modificat in copia din core si difera de cache line-ul din memoria principala. Cache-ul curent este responsabil sa il scrie inapoi in memorie mai tarziu.

(nu trebuie sa il scrie neaparat acum fiindca este singurul care foloseste cache line-ul oricum, dar trebuie sa se asigure ca daca incearca un core nou sa copieze cache line-ul din memoria main, acesta sa fie updatat cu copia sa).

Exclusive(E) – Cache line-ul asta este prezent doar in core-ul care il acceseaza si este CURAT – insemnand ca este la curent cu cache line-ul memoriei principale.

Shared(S) – Cache line-ul este curat si s-ar putea sa fie storuit in mai multe cache-uri simultan. Este de asemenea la curent cu cache line-ul memoriei principale.

Invalid(I) – Cache line-ul din core nu contine date valide si nu poate fi folosit

Coherency Miss – Inseamna ca un core trebuie sa isi invalideze copia cache si sa citeasca iar din cache line-ul din memoria main (fiindca au fost modificari facute pe cache line de alt core)

Cost Coherency Miss – 50-80ns