Memoria Cache

-Memoria Cache este o memorie destul de mica si rapida care este in CPU

-Este a 2-a cea mai rapida memorie din CPU (1. registrii, 2. cache, 3. ram)

-De obicei, pe memoria Cache se tin operatiile efectuate des sau datele folosite des, astfel incat atunci cand trebuie sa fie folosite iar sa nu trebuiasca sa le iei de fiecare data din memoria RAM cu cache line-uri

-Memoria Cache are 3 nivele:

L1 Cache

Locatie: Este MEREU in interiorul fiecare core al CPU-ului

Marime: Este foarte mica, de obicei intre 32-128kb per core

Viteza: Cea mai rapida(dupa registrii) – Dureaza intre (1 si 4 cicluri de ceas)

Structura: De obicei impartit in doua parti(una pentru instructiuni si una pentru date)

L2 Cache

Locatie: De obicei pe procesor(la modele mai noi), dar poate sa fie si pe placa de baza

Marime: De obicei, intre 256kb si 1MB per core

Viteza: Dureaza intre (4 si 10 cicluri de ceas)

Structura: De obicei unificat, insemnand ca tine si date, si instructiuni impreuna

L3 Cache

Locatie: De obicei pe procesor(la modele mai noi), dar poate sa fie si pe placa de baza

Marime: Mult mai mare, de obicei intre 2MB – 32MB sau mai mult

Viteza: Intre 10-40 cicluri de ceas (tot mult mai rapid decat RAM-ul)

Structura: Ajuta core-urile sa partajeze date fara sa ceara ajutorul RAM-ului